Der Protected-Mode (ab 80386)

- DOS-Extender arbeiten als quasi-Betriebssystem und sind daher langsamer als wenn man selber diese Funktionen programmiert, die der DOS-Extender bereitstellt.

- FAR-Zeiger nehmen jetzt 6 Bytes ein (2 Bytes für Selektor und 4 Bytes für Offset).

- Wenn das Paging ausgeschaltet ist, stimmt die lineare Adresse mit der physikalischen überein.

- Im Protected-Mode ist es möglich IO-Ports zu sperren.

- Der Virtual-86-Mode ist ein Kompromiß zwischen dem Real-Mode und dem Protected-Mode. Mit dem V86-Mode können DOS-Programme unter Protected-Mode ganz normal ablaufen.

Aufbau eines Selektors im Protected-Mode:

| Offset | Größe | Zweck |
| --- | --- | --- |
| 0 | WORD | Segmentlänge (Bits 0-15) |
| 2 | WORD | Basisadresse (Bits 0-15) |
| 4 | BYTE | Basisadresse (Bits 16-23) |
| 5 | BYTE | Flags #1 |
| 6 | BYTE | Flags #2 |
| 7 | BYTE | Basisadresse (Bits 24-31) |

Flags #2:

Bits 0-3:	Segmentlänge (Bits 16-19)

Bit 5:		0

Bit 7:		Faktor für Segmentlänge ( 0 = 1 Byte / 1 = 4KB )

DOS/Extender-Interrupts im Protected-Mode

Infos über Interrupt 31h: Programmer’s Guide - Interrupt 31H DPMI Functions

Infos über C-Funktionen: Watcom C Library Reference Help

Interrupt 21h:

Header-Dateien ( dos.h / stdio.h / io.h / stdlib.h )

Interrupt-Vektor setzen:

Eingabe:

ah		= 25h

al		= Nummer des Interrupts

ds :[edx]	= Adresse der neuen Interrupt-Routine

C: 		_dos_setvect

Interrupt-Vektor ermitteln:

Eingabe:

ah		= 35h

al		= Interruptnummer

Ausgabe:

es:[ebx]	= Adresse der Interrupt-Routine

C:		_dos_getvect

Datei erstellen:

Eingabe:

ah		= 3Ch

cx		= Attribut ( normalerweise 0 / siehe TASM-Buch S.426 )

ds:[edx]	= Zeiger auf Dateiname

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Handle oder Fehlercode

C:		creat / _dos_creat

Datei öffnen:

Eingabe:

ah		= 3Dh

al		= Zugriffscode ( 0=read only / 1=write only / 2=both )

ds:[edx]	Zeiger auf Dateiname

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Handle oder Fehlercode

C:		open / _dos_open

Datei schließen:

Eingabe;

ah		= 3Eh

ebx		= Handle

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Fehlercode ( 6 = ungültiges Handle )

C:		close / _dos_close

Datei lesen:

Eingabe:

ah		= 3Fh

ebx		= Handle

ecx		= Anzahl Bytes

ds:[edx]	= Adresse des Puffers

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Anzahl gelesener Bytes oder Fehlercode

C:		read / _dos_read

Datei beschreiben:

Eingabe:

ah		= 40h

ebx		= Handle

ecx		= Anzahl Bytes

ds:[edx]	= Adresse des Puffers

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Anzahl geschriebener Bytes oder Fehlercode

C:		write / _dos_write

Datei löschen:

Eingabe:

ah		= 41h

ds:[edx]	= Zeiger auf Dateiname

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Fehlercode

C:		remove

Dateizeiger bewegen:

Eingabe:

ah		= 42h

al		= Modus ( 0=absolut / 1=akt.Pos / 2=vom Ende )

ebx		= Handle

ecx 		= Position ( Bit 16-31 )

edx		= Position ( Bit 0-15 )

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Fehlercode

edx		= neue Pos. des Dateizeigers ( Bit 16-31 )

eax		= neue Pos. des Dateizeigers ( Bit 0-15 )

C:		lseek

Dateilänge ermitteln:

Eingabe:

ax		= 4202h

ebx		= Handle

ecx,edx		= 0

Ausgabe:

cf		= Fehler

edx		= Dateilänge ( Bit 16-31 )

eax		= Dateilänge ( Bit 0-15 ) oder Fehlercode

C:		filelength

DOS-Speicher anfordern:

( nur Low-Memory - nur bis 64K Größe )

Eingabe:

ah		= 48h

bx (ebx ???)	= Größe in Paras

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Segmentadresse oder Fehlercode

bx (ebx ???)	= maximale Blockgröße (wenn cf=1)

C:		_dos_allocmem

DOS-Speicher freigeben:

( wie DOS-Speicher anfordern )

Eingabe:

ah		= 49h

es		= Segmentadresse des Speicherblocks

Ausgabe:

cf		= Fehler

eax		= Fehlercode

C:		_dos_freemem

Programm beenden:

Eingabe:

ah		= 4Ch

al		= Exitcode

C:		exit

Interrupt 31h:

Header-Dateien ( stdlib.h )

linearen Speicher anfordern:

( wenn VMM aktiv, dann sollte in 4KB Schritten allociert werden )

Eingabe:

ax		= 0501h

bx:cx		= Größe des Speicherblocks

Ausgabe:

cf		= Fehler

ax		= Fehlercode

bx:cx		= lineare Adresse

si:di		= Speicher-Handle

C:		malloc

linearen Speicher freigeben:

Eingabe:

ax		= 0502h

si:di		= Speicher-Handle

Ausgabe:

cf		= Fehler

ax		= Fehlercode

C:		free

Watcom 32-Bit Assembler Programmierung

(näheres siehe Watcom C/C++ User’s Guide - 32-bit Assembly Language Considerations)

Standartübergabe an externe Assembler-Funktionen: (andere Übergabe siehe S.6-8)

Register-Übergabe-Parameter:

| Typ | „sizeof“ Typ | Argument Größe | Register |
| --- | --- | --- | --- |
| char | 1 | 4 | Exx |
| short int | 2 | 4 | Exx |
| int | 4 | 4 | Exx |
| long int | 4 | 4 | Exx |
| float | 4 | 8 | EDX:EAX ¦¦ ECX:EBX |
| double | 8 | 8 | EDX:EAX ¦¦ ECX:EBX |
| near pointer | 4 | 4 | Exx |
| far pointer | 6 | 8 | EDX:EAX ¦¦ ECX:EBX |

Exx Reihenfolge: EAX  EDX  EBX  ECX

Stack-Übergabe-Parameter:

Beispiel:

push	EBP

mov	EBP,ESP

; Hier dann Zugriff über [EBP+12] für den ersten Parameter, [EBP+16] für den zweiten.

mov	ESP,EBP

pop	EBP

ret

Rückgabe-Werte:

Register:

1 Byte, 2 Byte, 4 Byte, 8 Byte - AL, AX, EAX, EDX:EAX

ansonsten auf Stack:

Beispiel:

;struct int_values { int value1, value2, value3;};

RetX proc far      			;C:  struct int_values RetX()

mov     dword ptr SS:0[ESI],71		; value1

mov     dword ptr SS:4[ESI],72		; value2

mov     dword ptr SS:8[ESI],73		; value3

ret

- Wenn die Parameter nicht mehr in die oben genannten Register passen, werden sie in Schritten von 4 Byte auf den Stack abgelegt.

- Alle Register, außer die,  in denen die Parameter waren, müssen gesichert und restauriert werden. Die Register EAX, ECX und EDX müssen nie gesichert werden.

- Das Direction-Flag muß beim Rückkehr ins Hauptprogramm gelöscht sein (CLD).

- Assembler-Funktionen im Big-Model müssen als FAR deklariert werden.

- Bei der Übergabe von FAR-Pointern in z.B. EDX:EAX (s.o.) steht in DX der Selektor und in EAX der Offset.

- Wenn Parameter über den Stack übergeben werden, und davor EBP auf den Stack gesichert wurde, ist die Startadresse 12 (EBP+12).

Watcom Tips & Infos

(näheres siehe Watcom C/C++ User’s Guide)

- Inline Assembler mit „#pragma“

Dies ist die bessere Methode.

Beispiel:

extern  char Funktion(char, char, int,char  *);

#pragma aux Funktion  = \

“start: mov cx,23“\

“jmp start“\

“mov ebx,888“\

parm [al] [ah] [edx] [es esi]\

value [al]\

modify [cx ebx];

parm:

in welche Register sollen die Parameter hinein.

value:

in dem angegebenen Register wird ein Wert zurückgegeben.

modify:

die hier genannten Register werden von der Inline-Funktion verändert. Die in parm genannten Register müssen hier nicht aufgezählt werden.

Verwendung von Variablen:

Die Variablen müssen vor der Inline-Funktion stehen.

- Inline Assembler mit „_asm“ oder „__asm“

_asm {

mov ax,778

};

- 32-Bit Modus

Im 32-Bit Modus geht es schneller ein DWORD zu laden als ein WORD. Das liegt daran, daß im 32-Bit Modus nicht 66h vor einem DWORD-Ladebefehl steht sondern vor einem WORD-Ladebefehl. Im 16-Bit Modus ist dies genau umgedreht.

- String-Makro

#define string(parm) #parm

string( abc )		"abc"

string( "abc" )		"\"abc\""

string( "abc" "def" )	"\"abc\" \"def\""

string( \'/ )		"\\'/"

string( f(x) )		"f(x)"

- Watcom C Language Reference - Programming Style  (selbst nachschauen)

- Structured Exception Handling (siehe User’s Guide / nur für Windows)

- 32-Bit Pragmas

- Siehe auch User’s Guide - 32-bit Pragmas

- #pragma disable_message ( msg_num {, msg_num} ) [;]	// nur C

- #pragma enable_message ( msg_num {, msg_num} ) [;]	// nur C

- #pragma error "error text" [;]

- #pragma message ( "message text" ) [;]

- #pragma once [;]

- Wenn dieses Pragma in einer Header-Datei steht, wird diese Datei nur einmal geladen. 	Das kann helfen um die Zeit des Compilierens zu verkürzen.

- Alias-Pragma:

#pragma aux HIGH_C "*"	\

parm caller []			\

value no8087			\

modify [eax ecx edx fs gs];

#pragma aux (HIGH_C) rtn1;

#pragma aux (HIGH_C) rtn2;

Mit dem Alias-Pragma kann man ein Attribut auch für andere Funktionen gelten lassen. Die Attribute werden weiter hinten besprochen. Wenn statt “*“ jetzt “_*“ stehen würde, hätten alle Funktionen, die das Attribut von HIGH_C besäßen, einen Unterstrich.

- parm-Attribute: Hiermit wird festgelegt wie Argumente übergeben werden.

- caller []:		Argumente von rechts nach links auf den Stack.

- reverse []:		Argumente von links nach rechts.

- routine:		Die aufgerufene Routine nimmt die Argumente vom Stack.

- caller:		Die aufgerufene Routine muß nicht den Stack säubern.

- [eax] [es di]:	Argumente werden in diesen Register übergeben.

- value-Attribute: Hiermit wird festgelegt wie Werte zurückgegeben werden.

- [ax] ...:		Wert wird in ax zurückgegeben (Describing Function Return...).

- caller/routine...:	siehe unter (Describing Function Return Information).

- aborts:		Funktion kehrt niemehr zum Aufrufer zurück.

- modify-Attribute: Hiermit wird festgelegt was die Funktion verändert.

- nomemory:		Die Funktion verändert keine Variablen.

- exact:		Nur die Register, die aufgelistet werden, werden verändert. 			Es wird angenommen, daß die Übergabe-Register unverän-			dert  bleiben, solange sie nicht aufgelistet sind.

- [eax ebx]..:		Diese Register werden verändert. Wenn nicht “exact“ davor 			steht, wird angenommen, daß auch die Übergabe-Register 			(parm - value) verändert werden.

- User’s Guide - Watcom C/C++ Compiler Options

- Users’s Guide - The Watcom C/C++ Compilers

- Durch Pragmas kann die normale Übergabe von Werten an externe Assembler-Funktionen geändert werden.

- DOS/4GW: Speicherzugriff

Speicher kann ganz normal mit <malloc> und <free> allociert bzw. deallociert werden. Man kann auch ganz normal darauf zugreifen. Wenn man auf den Low-Memory-Bereich (unter 1MB) zugreifen will muß man folgendes beachten:

FALSCH:

__segment  screen;

char __based(void) *scrptr;

*(screen:>scrptr) = 0x0C;

FALSCH:

void *scrptr = MK_FP(0xB800,0);

RICHTIG:

char *screen = (char *) 0xB8000;	// Segment*16

screen[0] = 0x0C;

- Speicher unter 1MB einfach: Pointer = Segment*16 + Offset.

- externer Assembler:

Beispiel:

; im Assembler-Modul

.DATA

.CODE

public Test_

Test_ proc far

inc eax

ret

Test_ endp

END

// im C-Modul

extern "C" int __far Test(int);

- Hinter dem Namen der Funktion muß im Assembler-Modul ein Unterstrich stehen.

- Die Funktion muß immer im Assembler-Modul far sein, und im C-Modul __far.